INTERFACCIAMENTO DATABASE MODBUS

Guida Tecnica per l'Integrazione con i Gestionali Aziendali

Industry 4.0

| Versione | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | 2025 |
| Classificazione | Riservato — Uso Clienti |
| DBMS | MySQL / MariaDB |

# 1. Introduzione

Il sistema di acquisizione dati Modbus espone le informazioni di campo attraverso un database relazionale MySQL/MariaDB, accessibile in rete locale dall'ERP o da qualsiasi gestionale aziendale che supporti connessioni MySQL standard. Questa scelta architetturale garantisce la massima compatibilità con i requisiti Industria 4.0, consentendo la tracciabilità completa delle variabili di processo, l'integrazione con sistemi MES/SCADA e l'esportazione verso ambienti di Business Intelligence.

Il database è composto da quattro tabelle principali. Le tabelle rilevanti per l'integrazione con il gestionale aziendale sono tre:

- command — coda comandi in scrittura verso il bus Modbus

- history — registro storico immutabile di tutte le variazioni di valore

- current_state — stato corrente di ogni registro, aggiornato in tempo reale

La tabella registers è ad uso interno del sistema di acquisizione e non è destinata all'integrazione con i gestionali. Non è descritta nel presente documento.

# 2. Parametri di Connessione al Database

Il database è accessibile tramite il protocollo TCP/IP standard di MySQL. I parametri di connessione da utilizzare nei propri sistemi sono i seguenti:

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Host | indirizzo IP del server di acquisizione dati |
| Porta | 3306 (porta MySQL standard) |
| Database | modbus_db |
| Utente | modbus |
| Password | modbus |
| Charset | utf8mb4 |
| Accesso | Sola lettura su history e current_state; scrittura su command |

L'utente modbus dispone dei permessi SELECT su history e current_state e dei permessi INSERT su command. Non ha accesso in scrittura alle tabelle di sola lettura. Si raccomanda di non modificare la password predefinita in ambienti di produzione senza aggiornare contestualmente la configurazione del servizio di acquisizione.

# 3. Tabella command — Coda Comandi di Scrittura

## 3.1 Descrizione

La tabella command funge da coda FIFO (First In, First Out) per i comandi di scrittura da inviare al bus Modbus. Il gestionale aziendale inserisce in questa tabella le variazioni di setpoint, i cambi programma o qualsiasi altro valore da scrivere sui registri del robot/PLC. Il servizio di acquisizione consuma i record in ordine cronologico, li trasmette sul bus Modbus e li rimuove al completamento.

I registri con attributo accesso='ro' (sola lettura) sono protetti da un trigger di database che rifiuta l'inserimento e segnala l'errore. Il gestionale deve verificare preventivamente che il registro di destinazione sia scrivibile (rw).

## 3.2 Struttura della Tabella

| Colonna | Tipo | Nullable | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT | NO | Identificatore univoco del comando (chiave primaria) |
| timestamp | TIMESTAMP | NO | Data e ora di inserimento del comando — determina l'ordine di esecuzione FIFO |
| indirizzo_modbus | VARCHAR(32) | NO | Indirizzo numerico del registro Modbus da scrivere (es. 10100 per il registro GI3002) |
| tipo_registro | VARCHAR(2) | SI | Tipo del registro: co (Coil) oppure hr (Holding Register 32-bit) |
| valore_da_impostare | DOUBLE | NO | Valore da scrivere sul registro. Per i Coil: 0 oppure 1. Per i Holding Register: intero 32-bit senza segno [0 … 4.294.967.295] |

## 3.3 Esempio di Inserimento Comando

Per impostare il programma da caricare sulla stazione 1 (registro 10100 / GI3002) al valore 150:

INSERT INTO command (indirizzo_modbus, tipo_registro, valore_da_impostare)

VALUES ('10100', 'hr', 150);

Per attivare la conferma di stazione caricata correttamente su stazione 1 (registro 5550 / M1454):

INSERT INTO command (indirizzo_modbus, tipo_registro, valore_da_impostare)

VALUES ('5550', 'co', 1);

# 4. Tabella history — Registro Storico delle Variazioni

## 4.1 Descrizione

La tabella history è un registro append-only (solo inserimento) di tutte le variazioni di valore rilevate su ciascun registro Modbus, sia per le operazioni di lettura ciclica (tipo_operazione='READ') che per le scritture confermate (tipo_operazione='WRITE'). Rappresenta la fonte di verità per la tracciabilità di processo, l'analisi storica dei dati di produzione e la conformità ai requisiti Industria 4.0.

I record di history non vengono mai modificati o cancellati dal sistema. La crescita della tabella dipende dalla frequenza di campionamento e dal numero di variabili monitorate. Si consiglia di pianificare una politica di archiviazione a lungo termine in accordo con il fornitore del sistema.

## 4.2 Struttura della Tabella

| Colonna | Tipo | Nullable | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT | NO | Identificatore univoco del record storico (chiave primaria) |
| timestamp | TIMESTAMP | NO | Data e ora esatta della variazione — precisione al secondo, fuso orario del server |
| indirizzo_modbus | VARCHAR(32) | NO | Indirizzo numerico del registro Modbus che ha variato valore |
| registro_robot | VARCHAR(32) | SI | Nome simbolico del registro nel programma robot (es. GI2952, M1404) |
| descrizione | VARCHAR(255) | SI | Descrizione funzionale del registro (es. Pz prodotti per stazione1) |
| tipo_registro | VARCHAR(2) | SI | Tipo: co (Coil, booleano) oppure hr (Holding Register, intero 32-bit) |
| valore | DOUBLE | SI | Valore numerico al momento della variazione. Coil: 0.0 o 1.0. HR: valore intero 32-bit rappresentato come DOUBLE |
| accesso | ENUM('ro','rw') | NO | ro: registro di sola lettura (dato di campo). rw: registro scrivibile (setpoint/comando) |
| tipo_operazione | ENUM('READ','WRITE') | NO | READ: variazione rilevata dalla lettura ciclica. WRITE: variazione originata da un comando del gestionale |

## 4.3 Indici Disponibili

La tabella dispone dei seguenti indici per garantire prestazioni ottimali nelle query tipiche dei gestionali:

| Indice | Utilizzo ottimale |
| --- | --- |
| idx_modbus_timestamp | Filtro su singolo registro con range temporale — query OEE e conteggi per registro |
| idx_operazione | Filtro per tipo operazione (tutte le WRITE, tutte le READ) |
| idx_timestamp | Ordinamento cronologico globale — dashboard real-time e ultimi N eventi |

## 4.4 Query di Esempio — history

Recupero di tutti i record storici in ordine cronologico inverso (dal più recente):

SELECT id, timestamp, indirizzo_modbus, registro_robot,

descrizione, tipo_registro, valore,

accesso, tipo_operazione

FROM history

ORDER BY timestamp DESC;

Recupero delle ultime 500 variazioni di un registro specifico (es. contatore pezzi stazione 1):

SELECT timestamp, valore, tipo_operazione

FROM history

WHERE indirizzo_modbus = '10000'

ORDER BY timestamp DESC

LIMIT 500;

Conteggio pezzi prodotti dalla stazione 1 nell'ultima settimana:

SELECT MAX(valore) - MIN(valore) AS pezzi_prodotti

FROM history

WHERE indirizzo_modbus = '10000'

AND tipo_operazione = 'READ'

AND timestamp >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY);

# 5. Tabella current_state — Stato Corrente della Macchina

## 5.1 Descrizione

La tabella current_state mantiene una e una sola riga per ciascun registro Modbus configurato, aggiornata in tempo reale ad ogni variazione rilevata. Rappresenta la fotografia istantanea dello stato della macchina ed è la tabella primaria da interrogare per visualizzare i valori correnti nel gestionale senza dover calcolare l'ultimo valore da history.

La tabella viene aggiornata sia dal modulo Reader (al termine di ogni lettura ciclica che rileva una variazione) che dal modulo Writer (immediatamente dopo ogni scrittura confermata sul bus). Il timestamp riporta l'istante dell'ultima variazione del valore.

## 5.2 Struttura della Tabella

| Colonna | Tipo | Nullable | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| indirizzo_modbus | VARCHAR(32) | NO | Chiave primaria — indirizzo numerico del registro Modbus |
| registro_robot | VARCHAR(32) | SI | Nome simbolico del registro nel programma robot (es. GI2952, M1454) |
| descrizione | VARCHAR(255) | SI | Descrizione funzionale del registro (es. Start/Stop produzione) |
| tipo_registro | VARCHAR(2) | SI | Tipo: co (Coil) oppure hr (Holding Register 32-bit) |
| valore | DOUBLE | SI | Valore corrente del registro. Coil: 0.0 o 1.0. HR: intero 32-bit come DOUBLE |
| accesso | ENUM('ro','rw') | NO | ro: registro di sola lettura. rw: registro scrivibile dal gestionale tramite command |
| timestamp | TIMESTAMP | NO | Data e ora dell'ultima variazione del valore — si aggiorna automaticamente ad ogni UPSERT |

## 5.3 Indici Disponibili

| Indice | Utilizzo ottimale |
| --- | --- |
| PRIMARY (indirizzo_modbus) | Lettura rapida del valore corrente di un singolo registro tramite chiave primaria |
| idx_timestamp | Individuazione dei registri variati di recente — polling ottimizzato dal gestionale |
| idx_tipo | Selezione per tipo registro (tutti i Coil, tutti gli HR) |
| idx_accesso | Filtro per scrivibilita' — visualizzare solo i registri rw modificabili dall'operatore |

## 5.4 Query di Esempio — current_state

Lettura del valore corrente di un singolo registro tramite indirizzo Modbus:

SELECT registro_robot, descrizione, tipo_registro,

valore, accesso, timestamp

FROM current_state

WHERE indirizzo_modbus = '10000';

Stato completo di tutti i registri, utile per il pannello di supervisione:

SELECT indirizzo_modbus, registro_robot, descrizione,

tipo_registro, valore, accesso, timestamp

FROM current_state

ORDER BY CAST(indirizzo_modbus AS UNSIGNED) ASC;

Selezione dei soli registri scrivibili (per il pannello di configurazione):

SELECT indirizzo_modbus, registro_robot, descrizione, valore

FROM current_state

WHERE accesso = 'rw'

ORDER BY CAST(indirizzo_modbus AS UNSIGNED) ASC;

Polling ottimizzato — recupera solo i registri variati dopo un certo istante:

SELECT indirizzo_modbus, registro_robot, valore, timestamp

FROM current_state

WHERE timestamp > '2025-01-01 08:00:00'

ORDER BY timestamp DESC;

# 6. Note Implementative e Raccomandazioni

## 6.1 Polling vs. Notifica Push

Il sistema non implementa notifiche push native verso sistemi esterni. Si raccomanda al gestionale di implementare un polling periodico su current_state con filtro su timestamp per recuperare esclusivamente i registri variati dall'ultima interrogazione. La frequenza suggerita e' compresa tra 1 e 5 secondi per applicazioni di supervisione in tempo reale.

## 6.2 Gestione della Connessione

Si raccomanda di utilizzare connection pooling o di mantenere una connessione persistente piuttosto che aprire e chiudere la connessione ad ogni query. In caso di perdita della connessione, implementare un meccanismo di retry con backoff esponenziale. Il timeout di connessione predefinito di MySQL/MariaDB e' 8 ore (wait_timeout); configurare keep-alive nel connettore per evitare disconnessioni silenziose.

## 6.3 Precisione dei Valori

I valori sono memorizzati come DOUBLE a 64 bit. I Coil vengono normalizzati a 0.0 (FALSE) e 1.0 (TRUE). Gli Holding Register a 32 bit contengono valori interi senza segno nell'intervallo [0, 4.294.967.295]; la rappresentazione come DOUBLE garantisce la precisione esatta per tutti i valori interi fino a 2^53.

## 6.4 Sicurezza

L'utente modbus ha privilegi minimi (principio del minimo privilegio): SELECT su current_state e history, INSERT su command. Non ha accesso in scrittura alle tabelle di stato ne' permessi di amministrazione. Si raccomanda di limitare l'accesso alla porta 3306 tramite firewall alle sole macchine che ospitano il gestionale aziendale.

## 6.5 Fuso Orario

Tutti i timestamp sono memorizzati nel fuso orario del server MySQL. Si raccomanda di configurare il server con fuso orario UTC e di gestire la conversione nel livello applicativo del gestionale per evitare ambiguita' durante i cambi ora legale.