MANUALE DI INSTALLAZIONE

Modbus Gateway — Componente Frontend

Dashboard Web Industriale su Raspberry Pi OS Bookworm

| Titolo documento | Manuale di Installazione — Modbus Frontend |
| --- | --- |
| Versione | 1.0 |
| Data emissione | 3 marzo 2026 |
| Autore | ___________________________________ |
| Revisore | ___________________________________ |
| Azienda | ___________________________________ |
| Classificazione | USO INTERNO — RISERVATO |
| Stato | RILASCIATO |

USO INTERNO — RISERVATO AL PERSONALE TECNICO AUTORIZZATO

# Indice

# 1. Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente manuale descrive in modo esaustivo la procedura di installazione, configurazione e messa in servizio del componente Frontend del sistema Modbus Gateway su una scheda Raspberry Pi equipaggiata con il sistema operativo Raspberry Pi OS Bookworm (Debian 12).

Il documento guida il tecnico incaricato attraverso ogni fase operativa: dalla preparazione del sistema operativo fino alla verifica del corretto funzionamento del servizio in produzione. Sono incluse la configurazione del database MySQL, la gestione del virtual environment Python e la creazione del servizio systemd.

## 1.2 Campo di applicazione

Il presente documento si applica esclusivamente all'installazione del componente Frontend del sistema Modbus Gateway. Il componente Backend (modbus-gateway), il driver Modbus e le relative librerie di comunicazione non rientrano nello scopo di questo manuale e sono trattati in documentazione separata.

| Componente | Incluso nel presente manuale |
| --- | --- |
| modbus-frontend (Flask/Gunicorn) | SI |
| modbus-gateway (driver Modbus TCP) | NO — vedere documentazione separata |
| Database MySQL / MariaDB | Parziale — verifica schema e accessibilita |
| Hardware Raspberry Pi | NO — prerequisito di installazione |
| Installazione sistema operativo | NO — prerequisito di installazione |

## 1.3 Destinatari

Il documento e destinato al personale tecnico di automazione e informatica industriale incaricato dell'installazione, configurazione e manutenzione del sistema. Si presuppone che il lettore possegga le seguenti competenze minime:

- Conoscenza di base dei sistemi operativi Linux (navigazione filesystem, esecuzione comandi shell)

- Conoscenza di base del protocollo Modbus TCP

- Familiarita con i concetti di servizi di sistema (daemon, systemd)

- Accesso SSH o fisico al dispositivo Raspberry Pi con privilegi amministrativi

NOTA TECNICA — Prerequisiti operativi

Prima di procedere con l'installazione e necessario che il sistema Raspberry Pi OS Bookworm sia gia installato, aggiornato e raggiungibile in rete. Il componente modbus-gateway deve essere installato e funzionante prima di avviare il componente Frontend. E richiesta la disponibilita di un server MySQL/MariaDB raggiungibile dall'host di installazione con le credenziali configurate.

# 2. Descrizione del sistema

## 2.1 Architettura generale

Il sistema Modbus Gateway e composto da due macrocomponenti principali che operano in modo coordinato attraverso un database MySQL condiviso:

- modbus-gateway: componente backend responsabile della comunicazione diretta con il dispositivo Modbus TCP. Esegue il polling continuo dei registri, aggiorna la tabella current_state del database, consuma i comandi dalla tabella command e registra ogni operazione nella tabella history.

- modbus-frontend: componente frontend, oggetto del presente documento. Si tratta di un'applicazione web Flask servita tramite il server WSGI Gunicorn. Espone un'interfaccia web industriale e una REST API per il monitoraggio e il controllo dei registri Modbus attraverso il database condiviso.

## 2.2 Stack tecnologico

| Livello | Tecnologia | Versione minima |
| --- | --- | --- |
| Linguaggio | Python | 3.11 |
| Web Framework | Flask | 3.x |
| WSGI Server | Gunicorn (worker gthread) | 21.x |
| Database Driver | mysql-connector-python | 8.x |
| Gestione CORS | Flask-CORS | 4.x |
| Frontend (client) | HTML5 / CSS3 / JavaScript ES2022 | — |
| Sistema operativo | Raspberry Pi OS Bookworm (Debian 12) 64-bit | — |
| Init system | systemd | 252+ |

## 2.3 Flusso operativo

Il flusso operativo del sistema, dall'acquisizione dei dati di campo alla visualizzazione web, e il seguente:

- Il componente modbus-gateway esegue il polling continuo dei registri Modbus TCP del dispositivo di campo.

- I valori letti vengono scritti nella tabella current_state del database MySQL con timestamp in millisecondi.

- Il componente modbus-frontend espone le API REST /api/registers/ro e /api/registers/rw che leggono da current_state.

- L'interfaccia web effettua polling HTTP verso le API REST e aggiorna la visualizzazione in tempo reale senza ricaricare la pagina.

- I comandi di scrittura inviati dall'operatore tramite interfaccia web vengono inseriti nella tabella command.

- Il componente modbus-gateway legge dalla tabella command e scrive i valori corrispondenti sul dispositivo Modbus TCP.

## 2.4 Interfaccia web

L'interfaccia web e suddivisa in tre sezioni operative accessibili tramite schede:

| Scheda | Funzione | Tipo registri |
| --- | --- | --- |
| Writable Registers | Visualizzazione e modifica dei registri scrivibili. Supporta invio multiplo di comandi con conferma. | Tipo accesso: rw |
| Read-Only Registers | Monitoraggio in tempo reale dei registri di sola lettura con evidenziazione delle variazioni. | Tipo accesso: ro |
| History Log | Consultazione dello storico completo delle operazioni READ e WRITE con filtri per indirizzo e tipo. | Entrambi |

# 3. Prerequisiti di sistema

## 3.1 Requisiti hardware

| Componente | Requisito minimo | Configurazione raccomandata |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Raspberry Pi 4 Model B — 2 GB RAM | Raspberry Pi 4 Model B — 4 GB RAM |
| Storage | MicroSD 16 GB Classe 10 | MicroSD 32 GB Classe A1 o SSD USB 3.0 |
| Connettivita di rete | Ethernet 100 Mbps | Ethernet Gigabit con IP statico |
| Alimentazione | 5V / 3A connettore USB-C | Alimentatore ufficiale Raspberry Pi 27W |

## 3.2 Requisiti software

Il sistema operativo deve essere Raspberry Pi OS Bookworm (Debian 12) a 64 bit, gia installato e aggiornato. Prima di procedere con l'installazione, verificare la presenza dei seguenti pacchetti:

| Pacchetto | Utilizzo | Comando di verifica |
| --- | --- | --- |
| python3 >= 3.11 | Runtime applicazione | python3 --version |
| python3-venv | Creazione ambiente virtuale Python | python3 -m venv --help |
| python3-pip | Gestore pacchetti Python (nel venv) | pip3 --version |
| mysql-client | Connettivita e test database | mysql --version |
| curl | Test API e download | curl --version |

## 3.3 Requisiti di rete

| Servizio | Indirizzo | Porta | Protocollo | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Database MySQL | localhost o IP remoto | 3306 | TCP | Configurabile in config.ini |
| Dispositivo Modbus | 192.168.3.31 (default) | 8001 (default) | Modbus TCP | Solo per il backend |
| Frontend Web (bind) | 0.0.0.0 | 8000 | HTTP | Modificabile in ExecStart |

ATTENZIONE — Dipendenza dal componente Backend

Il componente modbus-frontend non puo operare correttamente in assenza del componente modbus-gateway. Verificare che il servizio modbus_gateway.service sia attivo prima di procedere. Comando di verifica: sudo systemctl status modbus_gateway Il file di servizio modbus_frontend.service dichiara la dipendenza con la direttiva Requires=modbus_gateway.service.

# 4. Preparazione del sistema operativo

## 4.1 Aggiornamento del sistema

Prima di procedere con qualsiasi operazione di installazione, aggiornare l'indice dei pacchetti e installare gli aggiornamenti disponibili. Eseguire i seguenti comandi con privilegi di superutente:

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

Al termine dell'aggiornamento, riavviare il sistema per applicare eventuali aggiornamenti al kernel:

sudo reboot

## 4.2 Installazione dipendenze di sistema

Installare i pacchetti di sistema necessari al funzionamento dell'applicazione e alla compilazione delle dipendenze Python:

sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip python3-dev

sudo apt install -y default-libmysqlclient-dev pkg-config

sudo apt install -y curl net-tools

NOTA TECNICA — python3-dev e libmysqlclient-dev

I pacchetti python3-dev e default-libmysqlclient-dev contengono gli header C necessari per la compilazione di estensioni native. Sono richiesti da alcune versioni di mysql-connector-python o dal pacchetto alternativo mysqlclient. Se si utilizza esclusivamente mysql-connector-python (implementazione puro Python), i pacchetti di sviluppo non sono strettamente necessari. La loro installazione preventiva evita comunque errori in fase di aggiornamento delle dipendenze.

## 4.3 Creazione dell'utente di sistema

Per ragioni di sicurezza, il servizio deve essere eseguito con un utente dedicato privo di privilegi amministrativi. Se l'utente modbus non e gia presente nel sistema, crearlo con il seguente comando:

sudo useradd -r -s /bin/bash -m -d /home/modbus modbus

Verificare la corretta creazione dell'utente:

id modbus

L'output deve presentare il formato: uid=NNN(modbus) gid=NNN(modbus) groups=NNN(modbus)

ATTENZIONE — Utente gia esistente

Se il componente modbus-gateway e gia installato, l'utente modbus e probabilmente gia presente nel sistema. In tal caso il comando useradd restituira un errore non bloccante ('user already exists'). Verificare sempre con il comando id modbus la correttezza dell'utente prima di procedere con i passi successivi.

## 4.4 Verifica accessibilita MySQL

Verificare che il server MySQL o MariaDB sia raggiungibile e che le credenziali siano corrette:

mysql -u modbus -p -h localhost modbus_db

Inserire la password quando richiesta. Se la connessione ha esito positivo, il prompt cambiera in mysql>. Per uscire dalla sessione MySQL:

exit

# 5. Struttura del database

## 5.1 Schema logico

L'applicazione frontend si interfaccia con il database MySQL denominato modbus_db. Le tabelle operative sono le seguenti:

| Tabella | Modalita di accesso | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| current_state | Lettura | Stato attuale di tutti i registri Modbus. Aggiornata dal backend. Il frontend la legge per il monitoraggio real-time. |
| command | Scrittura (INSERT) | Coda comandi di scrittura. Il frontend inserisce righe in questa tabella. Il backend le consuma e le esegue sul dispositivo Modbus. |
| history | Lettura | Log storico di tutte le operazioni READ e WRITE eseguite dal backend. Consultabile nella sezione History Log dell'interfaccia. |

## 5.2 Struttura tabella current_state

| Colonna | Tipo SQL | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| indirizzo_modbus | VARCHAR(20) | Indirizzo Modbus del registro (es. 5500, 10100) |
| registro_robot | VARCHAR(100) | Nome mnemonico del registro nel PLC o robot |
| descrizione | TEXT | Descrizione funzionale del registro |
| tipo_registro | ENUM('co','hr') | Tipo: co = Coil (booleano), hr = Holding Register (intero 32-bit) |
| valore | BIGINT | Valore corrente del registro |
| accesso | ENUM('ro','rw') | Tipo di accesso: ro = sola lettura, rw = lettura/scrittura |
| timestamp | DATETIME(3) | Timestamp dell'ultimo aggiornamento (precisione in millisecondi) |

## 5.3 Struttura tabella command

| Colonna | Tipo SQL | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT | Chiave primaria autoincrementale |
| indirizzo_modbus | VARCHAR(20) | Indirizzo del registro da scrivere |
| tipo_registro | ENUM('co','hr') | Tipo di registro (coil o holding register) |
| valore_da_impostare | BIGINT | Valore da scrivere sul dispositivo Modbus |
| timestamp | DATETIME | Timestamp di inserimento del comando in coda |

# 6. Struttura delle directory di progetto

## 6.1 Convenzioni di percorso

Tutti i componenti del sistema Modbus Gateway vengono installati sotto la directory radice /opt/modbus/. Questa scelta e conforme alle linee guida del Filesystem Hierarchy Standard (FHS) che riserva /opt/ al software opzionale di terze parti su sistemi Linux.

La struttura prevista al termine dell'installazione completa e la seguente:

/opt/modbus/

+-- modbus-gateway/          # Componente backend (installato separatamente)

|   +-- .venv/               # Virtual environment del backend

|   +-- ...

+-- modbus-frontend/         # Componente frontend — oggetto del presente manuale

+-- .venv/               # Virtual environment del frontend

+-- app.py               # Applicazione Flask principale

+-- config.ini           # File di configurazione (DB, Modbus, logging)

+-- requirements.txt     # Elenco dipendenze Python

+-- modbus_frontend.service  # File unita systemd

+-- templates/           # Template HTML Jinja2

|   +-- index.html       # Interfaccia web principale

+-- logs/                # Directory log applicazione

## 6.2 Creazione della struttura directory

Creare la directory di installazione del frontend e la sottodirectory per i template:

sudo mkdir -p /opt/modbus/modbus-frontend/templates

sudo mkdir -p /opt/modbus/modbus-frontend/logs

Assegnare la proprieta all'utente di sistema modbus:

sudo chown -R modbus:modbus /opt/modbus/modbus-frontend

Impostare i permessi corretti sulla directory principale:

sudo chmod 755 /opt/modbus/modbus-frontend

NOTA TECNICA — Flag -p nel comando mkdir

Il flag -p nel comando mkdir -p crea tutte le directory intermedie nel percorso specificato se non esistono. Se la directory /opt/modbus/ e gia stata creata durante l'installazione del backend, il comando non produrra errori.

## 6.3 Verifica permessi

Verificare che la struttura creata sia corretta:

ls -la /opt/modbus/

Output atteso:

drwxr-xr-x  modbus  modbus  modbus-frontend

ls -la /opt/modbus/modbus-frontend/

# 7. Deploy del progetto

## 7.1 Trasferimento dei file sorgente

I file del progetto devono essere copiati nella directory /opt/modbus/modbus-frontend/. Il metodo di trasferimento dipende dalla disponibilita di rete e dall'infrastruttura aziendale.

### 7.1.1 Metodo SCP — da workstation di sviluppo

Se i file si trovano su una workstation di sviluppo, utilizzare il comando scp per il trasferimento sicuro tramite SSH. Sostituire <IP_RASPBERRY> con l'indirizzo IP effettivo del dispositivo:

scp -r /percorso/locale/progetto/* modbus@<IP_RASPBERRY>:/opt/modbus/modbus-frontend/

Esempio concreto:

scp -r ./modbus-frontend/* modbus@192.168.1.100:/opt/modbus/modbus-frontend/

### 7.1.2 Metodo rsync — trasferimento incrementale

Per trasferimenti successivi o aggiornamenti di versione, rsync e preferibile in quanto trasferisce solo i file modificati, riducendo il traffico di rete:

rsync -avz --exclude='.venv/' --exclude='__pycache__/' \

/percorso/locale/progetto/ modbus@<IP_RASPBERRY>:/opt/modbus/modbus-frontend/

### 7.1.3 Copia locale — se si opera direttamente sul Raspberry Pi

Se si dispone gia dei file sull'host (da chiavetta USB, share di rete SMB, etc.):

sudo cp -r /media/usb/modbus-frontend/* /opt/modbus/modbus-frontend/

sudo chown -R modbus:modbus /opt/modbus/modbus-frontend/

## 7.2 File obbligatori

Al termine del trasferimento, verificare la presenza di tutti i file necessari al funzionamento del servizio:

| File / Directory | Obbligatorio | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| app.py | SI | Applicazione Flask principale — contiene tutte le route e la logica applicativa |
| config.ini | SI | Parametri di configurazione: database, server Modbus, logging, retention |
| requirements.txt | SI | Elenco dipendenze Python con versioni minime |
| modbus_frontend.service | SI | File unita systemd per la gestione del servizio |
| templates/index.html | SI | Template HTML Jinja2 dell'interfaccia web |
| logs/ | Raccomandato | Directory log — creare manualmente se assente (vedere cap. 6.2) |

ATTENZIONE — Posizione obbligatoria del template HTML

Flask cerca i template nella sottodirectory templates/ relativa alla posizione di app.py. Il file index.html deve trovarsi in /opt/modbus/modbus-frontend/templates/index.html. Se collocato direttamente in /opt/modbus/modbus-frontend/, Flask non lo trovera e restituira un errore HTTP 500 al caricamento dell'interfaccia web.

## 7.3 Verifica struttura post-deploy

Verificare la struttura della directory dopo il trasferimento:

ls -la /opt/modbus/modbus-frontend/

ls -la /opt/modbus/modbus-frontend/templates/

## 7.4 Configurazione del file config.ini

Il file config.ini contiene tutti i parametri operativi dell'applicazione. Editarlo per adattarlo all'ambiente di destinazione:

nano /opt/modbus/modbus-frontend/config.ini

Parametri critici da verificare e modificare:

| Sezione | Parametro | Valore default | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| [database] | host | localhost | Host del server MySQL/MariaDB |
| [database] | user | modbus | Username per la connessione MySQL |
| [database] | password | modbus | Password MySQL — MODIFICARE in ambiente di produzione |
| [database] | database | modbus_db | Nome del database MySQL |
| [modbus_server] | ip | 192.168.3.31 | Indirizzo IP del dispositivo Modbus TCP |
| [modbus_server] | port | 8001 | Porta del server Modbus TCP |
| [modbus_server] | timeout | 3 | Timeout connessione Modbus in secondi |
| [logging] | level | INFO | Livello di log (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL) |
| [file_retention] | days | 30 | Giorni di retention dei log su filesystem |

ATTENZIONE — Credenziali database in chiaro nel file di configurazione

Il file config.ini contiene la password del database in formato testuale non cifrato. Impostare i permessi restrittivi per limitare l'accesso al solo utente modbus: sudo chown modbus:modbus /opt/modbus/modbus-frontend/config.ini sudo chmod 600 /opt/modbus/modbus-frontend/config.ini Il permesso 600 rende il file leggibile e scrivibile solo dal proprietario (modbus) e impedisce l'accesso a qualsiasi altro utente del sistema.

# 8. Creazione dell'ambiente virtuale Python

## 8.1 Installazione prerequisiti

Verificare che i pacchetti necessari alla creazione dell'ambiente virtuale siano presenti nel sistema:

sudo apt install -y python3-venv python3-pip

Verificare la versione di Python disponibile (richiesta minima: 3.11):

python3 --version

Output atteso: Python 3.11.x o superiore.

## 8.2 Creazione del virtual environment

Spostarsi nella directory del progetto e creare l'ambiente virtuale denominato .venv:

cd /opt/modbus/modbus-frontend

python3 -m venv .venv

Il comando crea la directory .venv/ contenente un interprete Python isolato con il proprio gestore di pacchetti pip. Questo garantisce che le dipendenze del frontend non interferiscano con altri software presenti nel sistema operativo.

NOTA TECNICA — Denominazione del virtual environment

La directory del virtual environment e denominata .venv (con il punto iniziale che la rende nascosta nei listing standard ls). Il file di servizio systemd modbus_frontend.service fa riferimento al percorso esplicito .venv/bin/gunicorn per l'avvio del server. Qualsiasi modifica al nome della directory richiede un aggiornamento corrispondente nella direttiva ExecStart del file di servizio e nella variabile Environment PATH.

## 8.3 Attivazione dell'ambiente virtuale

Attivare l'ambiente virtuale per la sessione di installazione corrente:

source /opt/modbus/modbus-frontend/.venv/bin/activate

Dopo l'attivazione, il prompt della shell cambiera indicando il nome dell'ambiente attivo:

(.venv) modbus@raspberry:/opt/modbus/modbus-frontend$

## 8.4 Installazione delle dipendenze Python

Con l'ambiente virtuale attivo, aggiornare pip e installare tutte le dipendenze elencate in requirements.txt:

pip install --upgrade pip

pip install -r requirements.txt

Il file requirements.txt deve contenere almeno i seguenti pacchetti:

| Pacchetto | Versione minima | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Flask | 3.0.0 | Web framework WSGI leggero per applicazioni Python |
| flask-cors | 4.0.0 | Gestione delle intestazioni CORS per richieste cross-origin |
| gunicorn | 21.0.0 | Server WSGI per ambienti di produzione |
| mysql-connector-python | 8.0.0 | Driver Python ufficiale per MySQL e MariaDB |

## 8.5 Verifica installazione

Verificare che tutti i pacchetti critici siano stati installati correttamente:

python3 -c "import flask; print('Flask', flask.__version__)"

python3 -c "import gunicorn; print('Gunicorn OK')"

python3 -c "import mysql.connector; print('MySQL connector OK')"

Per ottenere l'elenco completo dei pacchetti installati con le relative versioni:

pip list

Per disattivare l'ambiente virtuale al termine delle operazioni di installazione e verifica:

deactivate

## 8.6 Errori comuni durante l'installazione

| Errore | Causa probabile | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| error: externally-managed-environment | pip di sistema bloccato da Debian 12 | Utilizzare sempre il pip del virtual environment. Non usare mai sudo pip install. |
| PermissionError: [Errno 13] Permission denied | Permessi insufficienti sulla directory .venv | sudo chown -R modbus:modbus /opt/modbus/modbus-frontend/.venv |
| ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement | Versione Python incompatibile o assenza di connettivita | Verificare python3 --version e la connessione a internet o al repository interno. |
| mysqlclient compilation error — mysql_config not found | Mancano le librerie di sviluppo MySQL | sudo apt install default-libmysqlclient-dev pkg-config |
| pkg_resources.DistributionNotFound | Dipendenza transitiva non risolta | pip install --upgrade pip setuptools wheel, poi ripetere il comando install. |

# 9. Configurazione del servizio systemd

## 9.1 Contenuto del file di servizio

Il file modbus_frontend.service definisce l'unita systemd che gestisce il ciclo di vita del processo Gunicorn. Il contenuto completo del file e il seguente:

[Unit]

Description=Frontend Modbus Flask App

After=modbus_gateway.service

Requires=modbus_gateway.service

[Service]

User=modbus

Group=modbus

WorkingDirectory=/opt/modbus/modbus-frontend

Environment="PATH=/opt/modbus/modbus-frontend/.venv/bin:/usr/bin"

ExecStart=/opt/modbus/modbus-frontend/.venv/bin/gunicorn -w 1 -k gthread --threads 4 -b 0.0.0.0:8000 app:app

Restart=always

RestartSec=5

StandardOutput=journal

StandardError=journal

[Install]

WantedBy=multi-user.target

## 9.2 Analisi delle direttive

| Direttiva | Valore | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Description | Frontend Modbus Flask App | Descrizione testuale del servizio, visualizzata nei comandi systemctl. |
| After | modbus_gateway.service | Il frontend si avvia dopo il backend. Garantisce l'ordine di avvio senza imporre una dipendenza stretta. |
| Requires | modbus_gateway.service | Dipendenza forte: se il backend non e attivo, il frontend non viene avviato automaticamente. |
| User / Group | modbus | Il processo viene eseguito con i privilegi dell'utente modbus, non con quelli di root. |
| WorkingDirectory | /opt/modbus/modbus-frontend | Directory di lavoro del processo. Flask cerca app.py e templates/ in questa posizione. |
| Environment PATH | .venv/bin:/usr/bin | Garantisce che gunicorn e python3 del virtual environment abbiano precedenza su quelli di sistema. |
| ExecStart | gunicorn ... -w 1 -k gthread --threads 4 -b 0.0.0.0:8000 app:app | Avvio con 1 worker gthread, 4 thread, ascolto su tutte le interfacce di rete sulla porta 8000. |
| Restart=always | always | Il servizio viene riavviato automaticamente in caso di crash o termine involontario. |
| RestartSec | 5 | Attesa di 5 secondi prima di ogni tentativo di riavvio, per evitare restart loop rapidi. |
| StandardOutput / StandardError | journal | Tutti i messaggi stdout e stderr vengono inviati al journal di systemd. |

NOTA TECNICA — Worker Gunicorn — scelta del tipo gthread

Il servizio utilizza il worker di tipo gthread (thread-based) con 1 processo e 4 thread. Questa configurazione e ottimale per Raspberry Pi per i seguenti motivi: 1. Limita il consumo di RAM (un solo processo Python in memoria). 2. Gestisce correttamente il thread daemon _track_changes avviato dall'applicazione Flask all'avvio: con worker multipli (-w > 1), ogni processo avrebbe il proprio thread di monitoraggio, causando aggiornamenti duplicati e incoerenti nel database. 3. I 4 thread garantiscono la gestione di richieste HTTP concorrenti senza il costo overhead del fork. Non modificare il parametro -w a un valore superiore a 1 in ambienti con questo tipo di applicazione.

## 9.3 Installazione del servizio

Copiare il file di servizio nella directory di systemd:

sudo cp /opt/modbus/modbus-frontend/modbus_frontend.service /etc/systemd/system/

Ricaricare il daemon di systemd per riconoscere il nuovo file di unita:

sudo systemctl daemon-reload

Abilitare il servizio per l'avvio automatico al boot del sistema:

sudo systemctl enable modbus-frontend

Avviare il servizio immediatamente:

sudo systemctl start modbus-frontend

## 9.4 Verifica dello stato del servizio

Verificare che il servizio sia avviato correttamente:

sudo systemctl status modbus-frontend

Output atteso per un servizio in esecuzione:

* modbus-frontend.service - Frontend Modbus Flask App

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/modbus-frontend.service; enabled)

Active: active (running) since [data] [ora]

Main PID: XXXX (gunicorn)

ATTENZIONE — Stato 'activating' prolungato

Se il servizio rimane in stato 'activating' per piu di 30 secondi, esaminare il log con: sudo journalctl -u modbus-frontend -n 50 --no-pager Le cause piu comuni sono: database MySQL non raggiungibile, permessi insufficienti sulla directory di lavoro, errore di sintassi nel file config.ini, virtual environment non creato correttamente.

## 9.5 Comandi di gestione del servizio

| Operazione | Comando | Note |
| --- | --- | --- |
| Avviare | sudo systemctl start modbus-frontend | Avvio immediato del servizio |
| Fermare | sudo systemctl stop modbus-frontend | Arresto controllato con segnale SIGTERM al processo |
| Riavviare | sudo systemctl restart modbus-frontend | Arresto sequito da avvio: equivale a stop + start |
| Stato | sudo systemctl status modbus-frontend | Visualizza stato corrente, PID attivo e ultimi log |
| Abilitare al boot | sudo systemctl enable modbus-frontend | Crea symlink in /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ |
| Disabilitare al boot | sudo systemctl disable modbus-frontend | Rimuove il symlink. Il servizio non si avvia al boot ma puo essere avviato manualmente. |
| Log in tempo reale | sudo journalctl -fu modbus-frontend | Segue i log in modalita live. Terminare con CTRL+C. |
| Log storici (n righe) | sudo journalctl -u modbus-frontend -n 100 | Visualizza le ultime 100 righe del log storico |
| Log con filtro errori | sudo journalctl -u modbus-frontend -p err | Visualizza solo messaggi di livello ERROR e superiori |

## 9.6 Troubleshooting del servizio systemd

### 9.6.1 Servizio in stato failed

Esaminare il log completo per identificare la causa del fallimento:

sudo journalctl -u modbus-frontend -n 100 --no-pager

### 9.6.2 Errore 'executable not found'

Verificare che il percorso del virtual environment sia corretto:

ls -la /opt/modbus/modbus-frontend/.venv/bin/gunicorn

Se il file non esiste, ricreare il virtual environment seguendo le istruzioni del capitolo 8.

### 9.6.3 Porta 8000 gia occupata

Identificare il processo che occupa la porta 8000:

sudo ss -tlnp | grep :8000

Se necessario, terminare il processo conflittante oppure modificare la porta nel file di servizio alla direttiva ExecStart, quindi eseguire daemon-reload e restart.

# 10. Verifica e inizializzazione del database

## 10.1 Premessa

Il componente frontend non include uno script autonomo di creazione del database: lo schema (tabelle current_state, command, history) e creato e gestito dal componente modbus-gateway. Il presente capitolo descrive le verifiche da effettuare per assicurarsi che il database sia correttamente configurato e accessibile dal frontend.

NOTA TECNICA — Responsabilita dello schema database

La creazione e la gestione dello schema database sono di competenza del componente modbus-gateway. Il frontend opera in sola lettura su current_state e history, e in scrittura (solo INSERT) sulla tabella command. Fare riferimento al Manuale di Installazione del Componente Backend per le istruzioni di creazione e inizializzazione dello schema.

## 10.2 Verifica accessibilita database da Python

Prima di avviare il servizio frontend, verificare che il database sia raggiungibile con le credenziali configurate in config.ini. Attivare il virtual environment ed eseguire il seguente test di connessione:

cd /opt/modbus/modbus-frontend

source .venv/bin/activate

python3 -c "

import configparser, mysql.connector

cfg = configparser.ConfigParser()

cfg.read('config.ini')

conn = mysql.connector.connect(**dict(cfg['database']))

print('Connessione OK — database:', conn.database)

conn.close()

"

deactivate

Output atteso:

Connessione OK — database: modbus_db

## 10.3 Verifica presenza delle tabelle

Verificare la presenza e la struttura delle tabelle necessarie al funzionamento dell'applicazione:

mysql -u modbus -p modbus_db -e "SHOW TABLES;"

Output minimo atteso:

+------------------------+

| Tables_in_modbus_db    |

+------------------------+

| command                |

| current_state          |

| history                |

+------------------------+

## 10.4 Verifica attivita del backend

Verificare che il backend stia popolando regolarmente la tabella current_state:

mysql -u modbus -p modbus_db -e "SELECT COUNT(*) as totale_registri, MAX(timestamp) as ultimo_aggiornamento FROM current_state;"

Se la colonna ultimo_aggiornamento mostra un valore recente, il backend e operativo e sta aggiornando correttamente i dati.

ATTENZIONE — Frontend con database vuoto

Se current_state contiene zero righe, l'interfaccia web mostrera le sezioni 'Registri Sola Lettura' e 'Registri Scrivibili' prive di dati. Questo non e un malfunzionamento del frontend, ma indica che il backend non ha ancora effettuato il primo ciclo di polling. Verificare lo stato del servizio backend: sudo systemctl status modbus_gateway

## 10.5 Errori comuni di connessione al database

| Errore | Causa probabile | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| Access denied for user 'modbus'@'localhost' | Password errata o utente MySQL non configurato correttamente | Verificare le credenziali in config.ini. Controllare in MySQL: SELECT user, host FROM mysql.user WHERE user='modbus'; |
| Can't connect to MySQL server on 'localhost' | Servizio MySQL non in esecuzione | sudo systemctl start mysql (oppure mariadb) |
| Unknown database 'modbus_db' | Database non creato | Installare il backend e rieseguire lo script di creazione schema |
| Table 'modbus_db.current_state' doesn't exist | Schema non inizializzato o nome tabella diverso | Riferirsi al manuale di installazione del backend. Verificare il nome delle tabelle con SHOW TABLES; |

# 11. Verifica funzionale post-installazione

## 11.1 Test di raggiungibilita HTTP

Con il servizio attivo, verificare che l'interfaccia web risponda correttamente. Eseguire il test sia localmente sull'host Raspberry Pi sia da una workstation della rete locale.

Test locale (sull'host):

curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost:8000/

Output atteso: 200

Test da rete locale (sostituire <IP_RASPBERRY> con l'IP effettivo):

curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://<IP_RASPBERRY>:8000/

## 11.2 Test delle API REST

Verificare il corretto funzionamento delle principali API dell'applicazione:

# Stato sistema e connessione database

curl http://localhost:8000/api/status

# Registri in sola lettura

curl http://localhost:8000/api/registers/ro

# Registri scrivibili

curl http://localhost:8000/api/registers/rw

La risposta dell'endpoint /api/status deve contenere il campo db_connected con valore true. Esempio di output atteso:

{"db_connected": true, "server_ip": "192.168.3.31", "server_port": "8001", "timestamp": "...", "counts": {...}}

## 11.3 Accesso all'interfaccia web

Aprire un browser web e navigare verso l'indirizzo del Raspberry Pi sulla porta 8000:

http://<IP_RASPBERRY>:8000

Verificare i seguenti elementi visivi nell'interfaccia:

- Header: l'indicatore di stato nell'angolo superiore destro deve mostrare 'ONLINE' con il punto verde.

- Scheda Writable Registers: deve presentare i registri con tipo di accesso rw in formato tabellare.

- Scheda Read-Only Registers: deve mostrare i registri con tipo di accesso ro come card aggiornate in tempo reale.

- Scheda History Log: deve caricare le operazioni storiche dalla tabella history.

- Header informativo: deve mostrare l'IP e la porta del server Modbus configurati in config.ini.

# 12. Tips & Tricks operativi

## 12.1 Riavvio ordinato dei servizi

Per riavviare l'intero stack Modbus in modo ordinato, rispettare la sequenza che segue le dipendenze tra i componenti.

### 12.1.1 Arresto ordinato — dal frontend al backend

sudo systemctl stop modbus-frontend

sudo systemctl stop modbus-gateway

### 12.1.2 Avvio ordinato — dal backend al frontend

sudo systemctl start modbus-gateway

# Attendere 5-10 secondi che il backend si inizializzi correttamente

sudo systemctl start modbus-frontend

### 12.1.3 Riavvio completo con gestione automatica delle dipendenze

systemd gestisce automaticamente le dipendenze tra i servizi. Per riavviare entrambi i componenti in un unico comando:

sudo systemctl restart modbus-gateway modbus-frontend

## 12.2 Monitoraggio dei log in tempo reale

Per monitorare il comportamento dell'applicazione durante le operazioni di debug:

# Log del solo frontend

sudo journalctl -fu modbus-frontend

# Log di entrambi i servizi in parallelo

sudo journalctl -fu modbus-frontend -u modbus-gateway

# Solo messaggi di livello ERROR e superiore

sudo journalctl -u modbus-frontend -p err -n 50 --no-pager

## 12.3 Modifica della configurazione

Qualsiasi modifica al file config.ini richiede il riavvio del servizio per essere applicata, poiche Flask carica la configurazione una sola volta all'avvio. Non e sufficiente un semplice reload:

sudo nano /opt/modbus/modbus-frontend/config.ini

sudo systemctl restart modbus-frontend

sudo systemctl status modbus-frontend

## 12.4 Aggiornamento dei file sorgente

Per aggiornare l'applicazione con una nuova versione del codice, seguire la sequenza indicata:

- Arrestare il servizio: sudo systemctl stop modbus-frontend

- Trasferire i nuovi file nella directory di installazione (vedere capitolo 7.1).

- Se sono state aggiunte nuove dipendenze Python, aggiornare il virtual environment:

source /opt/modbus/modbus-frontend/.venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

deactivate

- Riavviare il servizio: sudo systemctl start modbus-frontend

- Verificare lo stato: sudo systemctl status modbus-frontend

## 12.5 Backup della configurazione

Eseguire il backup del file di configurazione prima di qualsiasi intervento:

sudo cp /opt/modbus/modbus-frontend/config.ini \

/opt/modbus/modbus-frontend/config.ini.bak.$(date +%Y%m%d)

## 12.6 Monitoraggio utilizzo risorse

Per verificare l'utilizzo di risorse computazionali del processo Gunicorn:

# Processo Gunicorn attivo

ps aux | grep gunicorn

# Porta di rete in uso

sudo ss -tlnp | grep 8000

# Spazio disco occupato dalla directory di installazione

du -sh /opt/modbus/modbus-frontend/

# 13. Troubleshooting generale

## 13.1 Tabella riepilogativa

La seguente tabella documenta i problemi piu frequenti riscontrati durante l'installazione e l'operativita del componente frontend, con le relative cause e azioni correttive.

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| Il servizio non si avvia (stato: failed) | Percorso gunicorn errato o virtual environment non creato | ls -la /opt/modbus/modbus-frontend/.venv/bin/gunicorn. Se assente, ricreare il venv (capitolo 8). |
| ModuleNotFoundError: No module named 'flask' | Flask non installato nel virtual environment attivo | source .venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt |
| Interfaccia web non raggiungibile dalla rete locale | Firewall attivo su porta 8000 o binding su 127.0.0.1 | sudo ufw allow 8000/tcp. Verificare che ExecStart contenga -b 0.0.0.0:8000. |
| Indicatore stato 'OFFLINE' nell'header | Frontend non riesce a connettersi al database MySQL | sudo systemctl status mysql. Verificare le credenziali in config.ini. |
| I registri non si aggiornano in tempo reale | Il backend modbus-gateway non e operativo | sudo systemctl status modbus_gateway. Verificare il timestamp piu recente in current_state. |
| Errore HTTP 500 al caricamento della pagina | Template index.html non trovato da Flask | Verificare: ls -la /opt/modbus/modbus-frontend/templates/index.html |
| Errore TemplateNotFound: index.html | Directory templates/ assente o vuota | sudo mkdir -p /opt/modbus/modbus-frontend/templates/ e ripetere il deploy del template. |
| Il servizio si riavvia continuamente (restart loop) | Crash ricorrente per errore di configurazione permanente | sudo journalctl -u modbus-frontend -n 100. Correggere la causa prima di riabilitare il servizio. |
| Invio comandi di scrittura non ha effetto | Il registro e di tipo ro oppure il backend non consuma la tabella command | SELECT accesso FROM current_state WHERE indirizzo_modbus='XXXX'; Verificare lo stato del backend. |
| Address already in use — porta 8000 occupata | Un'altra istanza del processo occupa la porta | sudo ss -tlnp ¦ grep 8000 per identificare il processo. Terminarlo e riavviare il servizio. |
| Log del journal crescono eccessivamente | Livello di log impostato su DEBUG in config.ini | Impostare level = INFO in config.ini e riavviare. Configurare retention: sudo journalctl --vacuum-time=7d |
| Permission denied su file dell'applicazione | File di proprieta di root dopo operazioni con sudo cp | sudo chown -R modbus:modbus /opt/modbus/modbus-frontend/ |

## 13.2 Procedura di diagnostica rapida

In caso di malfunzionamento, eseguire la seguente sequenza di controlli diagnostici nell'ordine indicato prima di procedere con interventi correttivi:

- Verificare lo stato del servizio: sudo systemctl status modbus-frontend

- Esaminare i log recenti: sudo journalctl -u modbus-frontend -n 50 --no-pager

- Verificare la connessione al database: mysql -u modbus -p -e 'SELECT 1' modbus_db

- Verificare lo stato del backend: sudo systemctl status modbus_gateway

- Testare la risposta HTTP: curl -s http://localhost:8000/api/status

- Verificare l'occupazione della porta: sudo ss -tlnp | grep 8000

- Verificare i permessi di filesystem: ls -la /opt/modbus/modbus-frontend/

# 14. Manutenzione ordinaria

## 14.1 Rotazione e retention dei log

I log dell'applicazione scritti nel journal di systemd vengono gestiti automaticamente. Per configurare la retention massima del journal ed evitare l'esaurimento dello spazio su disco:

sudo nano /etc/systemd/journald.conf

Aggiungere o modificare i seguenti parametri nella sezione [Journal]:

SystemMaxUse=100M

MaxRetentionSec=30day

Applicare la nuova configurazione senza riavvio del sistema:

sudo systemctl restart systemd-journald

## 14.2 Aggiornamento dei pacchetti Python

Verificare periodicamente la disponibilita di aggiornamenti di sicurezza per i pacchetti installati nel virtual environment:

source /opt/modbus/modbus-frontend/.venv/bin/activate

pip list --outdated

pip install --upgrade flask flask-cors gunicorn mysql-connector-python

deactivate

sudo systemctl restart modbus-frontend

ATTENZIONE — Aggiornamento dipendenze in ambiente di produzione

Prima di aggiornare i pacchetti Python in un sistema in produzione, testare la compatibilita in un ambiente di staging. Alcuni aggiornamenti di versione maggiore possono introdurre modifiche incompatibili nelle API. Documentare sempre le versioni installate prima dell'aggiornamento: source .venv/bin/activate && pip freeze > requirements_backup_$(date +%Y%m%d).txt

# Appendice A — Riepilogo comandi di installazione

## A.1 Sequenza completa

La sequenza completa di comandi per un'installazione su sistema pulito, da eseguire nell'ordine indicato:

# ── PASSO 1: Aggiornamento sistema ──────────────────────────

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo reboot

# ── PASSO 2: Dipendenze di sistema ──────────────────────────

sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip python3-dev

sudo apt install -y default-libmysqlclient-dev pkg-config curl

# ── PASSO 3: Utente di sistema (se non gia presente) ─────────

sudo useradd -r -s /bin/bash -m -d /home/modbus modbus

# ── PASSO 4: Struttura directory ─────────────────────────────

sudo mkdir -p /opt/modbus/modbus-frontend/templates

sudo mkdir -p /opt/modbus/modbus-frontend/logs

sudo chown -R modbus:modbus /opt/modbus/modbus-frontend

# ── PASSO 5: Deploy file progetto ────────────────────────────

scp -r progetto/* modbus@<IP_RASPBERRY>:/opt/modbus/modbus-frontend/

# Impostare permessi corretti su config.ini

sudo chmod 600 /opt/modbus/modbus-frontend/config.ini

# ── PASSO 6: Virtual environment ─────────────────────────────

cd /opt/modbus/modbus-frontend

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

pip install --upgrade pip

pip install -r requirements.txt

deactivate

# ── PASSO 7: Servizio systemd ─────────────────────────────────

sudo cp modbus_frontend.service /etc/systemd/system/

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable modbus-frontend

sudo systemctl start modbus-frontend

# ── PASSO 8: Verifica ─────────────────────────────────────────

sudo systemctl status modbus-frontend

curl -s http://localhost:8000/api/status

## A.2 Endpoint REST disponibili

| Metodo HTTP | Endpoint | Descrizione | Parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/status | Stato sistema e connessione DB | — |
| GET | /api/registers/ro | Registri in sola lettura | since (ISO timestamp, opzionale) |
| GET | /api/registers/rw | Registri scrivibili | — |
| POST | /api/write | Invio comandi di scrittura | Body JSON: {commands: [{address, value}]} |
| GET | /api/history/db | Storico operazioni (database) | limit (max 500), addr (filtro indirizzo) |
| GET | /api/history/changes | Variazioni recenti (in-memory) | limit (max 200) |

Fine del documento

Documento generato il 3 marzo 2026