MANUALE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Modbus TCP/IP Gateway su Raspberry Pi

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Raspberry Pi OS Trixie (Debian 13) |
| Versione documento | 2.0 |
| Data di emissione | Aprile 2025 |
| Redatto da | Riccardo Brazzale |
| Azienda | Lokermann S.r.l. |
| Classificazione | Uso interno |

# Indice

# 1. Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce il manuale ufficiale di installazione e configurazione del sistema Modbus TCP/IP Gateway su piattaforma Raspberry Pi con sistema operativo Raspberry Pi OS Trixie (Debian 13). Il documento guida il personale tecnico attraverso tutte le fasi operative, dalla preparazione del supporto di avvio fino alla verifica del servizio in produzione.

Le procedure descritte sono state validate su hardware Raspberry Pi 4 Model B e Raspberry Pi 3 Model B+.

## 1.2 Architettura del sistema

Il gateway Modbus si compone dei seguenti moduli software principali:

| Modulo | File | Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| Entrypoint | main.py | Avvia Reader e Writer come thread daemon con supervisione e riavvio automatico |
| Modbus Reader | modbus_reader.py | Lettura ciclica batch di tutti i registri; salva variazioni in history e current_state |
| Modbus Writer | modbus_writer.py | Legge i comandi da command e li scrive sul bus Modbus; archivia ogni WRITE |
| Modbus Client | modbus_client.py | Client TCP robusto: gestione ExceptionResponse, connessione/disconnessione |
| Register Config | register_config.py | Carica e interroga registers.json (tipo, accesso ro/rw, metadati) |
| Logging Utils | logging_utils.py | Logger unificato con rotazione giornaliera e output colorato a console |
| Install DB | install_database.py | Crea database, tabelle, importa registri e inizializza current_state |
| Clear History | clear_history.py | Pulizia manuale o automatica (cron) della tabella history |

## 1.3 Schema del flusso dati

Il flusso dati segue il percorso seguente:

[Modbus Server/Robot]

│  TCP:8001

▼

[modbus_client.py]  ─────────────────────────────────────────────────

│                                                              │

[modbus_reader.py]                                    [modbus_writer.py]

Poll ciclico (0.1s)                                Legge tabella command

Batch coil + HR32                                  Verifica ro/rw

Binary splitting                                   Scrive su Modbus

│                                                   │

▼                                                   ▼

[DB: history]  ←──────── READ / WRITE ────────────────────┘

[DB: current_state]  ←── UPSERT per ogni variazione

▲

[DB: command]  ←── comandi scritti da sistemi esterni (ERP, SCADA, ecc.)

## 1.4 Struttura del database

Il database MySQL/MariaDB contiene le seguenti tabelle:

| Tabella | Tipo | Contenuto |
| --- | --- | --- |
| registers | Configurazione | Definizione di tutti i registri Modbus (indirizzo, tipo, accesso ro/rw, descrizione) |
| command | Input (FIFO) | Comandi di scrittura in attesa: il Writer li consuma in ordine di timestamp |
| history | Event Store | Registro append-only di ogni READ e WRITE eseguita; base per tracciabilità |
| current_state | Stato corrente | Ultimo valore noto per ogni registro; aggiornato da Reader (READ) e Writer (WRITE) |

## 1.5 Prerequisiti hardware e software

| Componente | Minimo | Consigliato |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi | Modello 3B+ — 1 GB RAM | Modello 4B — 2 GB RAM o superiore |
| Scheda microSD | 16 GB — Classe 10 / UHS-I | 32 GB — UHS-I A1 o superiore |
| Alimentatore | 5V / 2,5A ufficiale RPi | 5V / 3A ufficiale RPi (Modello 4) |
| Connettività | Ethernet 100 Mbit/s | Ethernet Gigabit (Modello 4) |
| PC di servizio | Qualsiasi OS con client SSH | Windows 10/11, macOS 12+, Linux |

| Software (PC di servizio) | Versione | Utilizzo |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi Imager | Ultima disponibile | Scrittura immagine OS su microSD |
| Client SSH | OpenSSH / PuTTY | Accesso remoto alla shell |
| Client SCP | WinSCP / rsync / scp | Trasferimento file sorgente |

# 2. Installazione di Raspberry Pi OS Trixie

## 2.1 Preparazione della scheda microSD

### 2.1.1 Download di Raspberry Pi Imager

Scaricarlo dal sito ufficiale: https://www.raspberrypi.com/software/

### 2.1.2 Selezione del sistema operativo

- Selezionare il modello di Raspberry Pi dalla lista a discesa 'Raspberry Pi Device'.

- Cliccare su 'Choose OS' > Raspberry Pi OS (other) > Raspberry Pi OS Lite (64-bit).

- Selezionare la scheda microSD come dispositivo di destinazione.

⚠ ATTENZIONE La scrittura dell'immagine cancella irrevocabilmente tutti i dati presenti sulla scheda microSD. Verificare con attenzione il dispositivo di destinazione selezionato.

### 2.1.3 Configurazione avanzata pre-flash

Prima di avviare la scrittura, aprire il pannello di configurazione avanzata (icona ingranaggio o Ctrl+Shift+X):

| Parametro | Valore consigliato | Note |
| --- | --- | --- |
| Hostname | modbus-gw | Nome identificativo in rete |
| Username | modbus | Utente di sistema dedicato al servizio |
| Password | Scegliere password robusta | Minimo 12 caratteri, alfanumerica + simboli |
| SSH | Abilita SSH | Selezionare 'Allow public-key auth only' per ambienti sicuri |
| Locale | Europe/Rome / it | Fuso orario e layout tastiera |
| WiFi | Non configurare | Utilizzare esclusivamente connessione Ethernet |

## 2.2 Primo avvio e configurazione iniziale

Al termine della scrittura, inserire la scheda microSD, collegare il cavo Ethernet e alimentare il dispositivo. Attendere 60-90 secondi.

# Scansione della subnet (dal PC di servizio)

nmap -sn 192.168.x.y/24

# Accesso SSH

ssh modbus@192.168.x.y

# Aggiornamento del sistema

sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y

sudo reboot

ℹ NOTA TECNICA Il comando 'sudo apt upgrade' può richiedere diversi minuti. In ambienti senza accesso diretto a internet, configurare un mirror interno o un proxy APT prima di procedere.

# 3. Configurazione della rete tramite nmtui

## 3.1 Installazione e avvio di NetworkManager

sudo systemctl status NetworkManager

# Se non disponibile:

sudo apt install network-manager -y

sudo systemctl enable NetworkManager && sudo systemctl start NetworkManager

## 3.2 Configurazione IP statico

Avviare nmtui con il comando:

sudo nmtui

Selezionare 'Edit a connection', scegliere la connessione Ethernet, modificare IPv4 da 'Automatic' a 'Manual', compilare Addresses, Gateway e DNS, quindi 'Activate a connection'.

| Parametro | Valore di esempio | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Indirizzo IP | 192.168.x.y/24 | Indirizzo statico del gateway Modbus |
| Subnet mask | 255.255.255.0 | Maschera di sottorete (prefisso /24) |
| Gateway | 192.168.x.y | Indirizzo IP del router/gateway di rete |
| DNS primario | 192.168.x.y | Server DNS interno o del router |
| DNS secondario | 8.8.8.8 | Server DNS Google (fallback) |

⚠ ATTENZIONE L'indirizzo IP statico assegnato deve essere concordato con il responsabile della rete di impianto e deve essere al di fuori del range DHCP del router.

## 3.3 Verifica e troubleshooting

ip a show eth0

ping -c 4 <gateway>  # test gateway

ping -c 4 8.8.8.8    # test internet

| Sintomo | Possibile causa | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| IP non applicato dopo riavvio | Auto-connect non abilitato | In nmtui, abilitare 'Automatically connect' |
| Ping gateway fallito | Indirizzo errato o cavo scollegato | Verificare cablaggio fisico e indirizzo gateway |
| NetworkManager non avviato | Conflitto con dhcpcd | sudo systemctl disable dhcpcd && sudo systemctl enable NetworkManager |

# 4. Creazione utente di sistema dedicato

sudo adduser modbus

sudo usermod -aG sudo modbus

# Verifica

id modbus

# Output: uid=1001(modbus) gid=1001(modbus) groups=1001(modbus),27(sudo)

ℹ NOTA TECNICA In produzione, dopo il completamento dell'installazione, valutare la rimozione dal gruppo sudo e la configurazione di regole specifiche in /etc/sudoers.d/modbus.

# 5. Installazione e configurazione di MariaDB

## 5.1 Installazione

sudo apt install mariadb-server -y

sudo systemctl status mariadb

## 5.2 Hardening — Configurazione di sicurezza iniziale

sudo mysql_secure_installation

| Domanda | Risposta raccomandata | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| Enter current password for root | Premere Invio (vuota) | Nessuna password root impostata |
| Switch to unix_socket authentication | n | Mantenere autenticazione tramite password |
| Change the root password | Y | Impostare una password root robusta |
| Remove anonymous users | Y | Eliminare account privi di autenticazione |
| Disallow root login remotely | Y | Root non deve essere accessibile da remoto |
| Remove test database | Y | Rimuovere il database di test |
| Reload privilege tables now | Y | Applicare immediatamente le modifiche |

## 5.3 Creazione utente database dedicato

sudo mariadb

CREATE USER 'modbus'@'%' IDENTIFIED BY 'modbus';

GRANT ALL PRIVILEGES ON modbus_db.* TO 'modbus'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

⚠ ATTENZIONE La password 'modbus' e' utilizzata solo per sviluppo e test. In produzione impostare una password robusta (minimo 16 caratteri) e aggiornare config.ini.

## 5.4 Configurazione accesso remoto

### 5.4.1 Modifica del bind-address

sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

# Modificare:

bind-address = 0.0.0.0

sudo systemctl restart mariadb

### 5.4.2 Test connessione remota

# Dal PC di servizio

mysql -h 192.168.x.y -u modbus -p modbus_db

nc -zv 192.168.x.y 3306

ℹ NOTA TECNICA In ambienti di produzione con firewall attivo, limitare la porta 3306 agli indirizzi IP autorizzati: sudo ufw allow from 192.168.x.0/24 to any port 3306

## 5.5 Troubleshooting MariaDB

| Sintomo | Possibile causa | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| Access denied for user | Password errata o utente non creato | Verificare credenziali come root |
| Servizio non avviato | Errore config o porta in uso | sudo journalctl -u mariadb -n 50 |
| Impossibile connettersi da remoto | bind-address = 127.0.0.1 o firewall attivo | Verificare /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf |
| Too many connections | Limite max_connections raggiunto | Aumentare max_connections in 50-server.cnf |
| Corruzione dati dopo power failure | Transazione non completata | sudo mysqlcheck --all-databases -u root -p |

# 6. Struttura delle directory del progetto

/opt/modbus/

├── modbus-gateway/          # Backend: sorgenti e runtime

│   ├── venv/                # Ambiente virtuale Python

│   ├── logs/                # Log applicativi con rotazione giornaliera

│   ├── main.py              # Entrypoint del servizio

│   ├── modbus_reader.py     # Thread lettore Modbus (poll ciclico)

│   ├── modbus_writer.py     # Thread scrittore Modbus (FIFO command)

│   ├── modbus_client.py     # Client Modbus TCP robusto

│   ├── register_config.py   # Gestione configurazione registri

│   ├── logging_utils.py     # Sistema di logging unificato

│   ├── install_database.py  # Script creazione database

│   ├── clear_history.py     # Script pulizia tabella history

│   ├── config.ini           # File di configurazione principale

│   ├── registers.json       # Definizione registri Modbus

│   └── requirements.txt     # Dipendenze Python

└── modbus-frontend/         # Interfaccia web (se presente)

## 6.1 Creazione della struttura directory

sudo mkdir -p /opt/modbus/modbus-gateway

sudo mkdir -p /opt/modbus/modbus-frontend

sudo chown -R modbus:modbus /opt/modbus

sudo chmod 750 /opt/modbus

sudo chmod 750 /opt/modbus/modbus-gateway

| Percorso | Permessi | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| /opt/modbus | 750 modbus:modbus | Solo utente modbus ha accesso |
| /opt/modbus/modbus-gateway | 750 modbus:modbus | Il servizio ha pieno controllo |
| config.ini | 640 modbus:modbus | File con credenziali database: lettura solo per utente modbus |
| registers.json | 644 modbus:modbus | File senza dati sensibili: lettura universale |
| *.py | 644 modbus:modbus | Sorgenti Python: scrittura solo a modbus |
| logs/ | 750 modbus:modbus | Scrittura esclusiva al servizio |

# 7. Deploy del progetto

## 7.1 Trasferimento tramite SCP

# Dal PC di servizio

scp -r /percorso/locale/progetto/* modbus@192.168.x.y:/opt/modbus/modbus-gateway/

# Con rsync (trasferimenti incrementali)

rsync -avz --progress /percorso/locale/progetto/ modbus@192.168.x.y:/opt/modbus/modbus-gateway/

## 7.2 Trasferimento tramite Git

ssh modbus@192.168.x.y

cd /opt/modbus/modbus-gateway

git clone https://indirizzo-repository/modbus-gateway.git .

## 7.3 Verifica config.ini

[database]

host     = localhost

user     = modbus

password = modbus

database = modbus_db

base_table_in  = command

base_table_out = history

[modbus_server]

ip             = 192.168.x.y   # IP del dispositivo Modbus (robot/PLC)

port           = 8001

timeout        = 3

poll_interval  = 0.1

write_interval = 0.1

[logging]

log_dir        = logs

level          = INFO

retention_days = 7

⚠ ATTENZIONE Verificare che l'indirizzo IP del server Modbus in config.ini sia corretto e raggiungibile prima di avviare il servizio. Impostare poi permessi restrittivi: chmod 640 /opt/modbus/modbus-gateway/config.ini

# 8. Creazione dell'ambiente virtuale Python

## 8.1 Installazione dei prerequisiti

sudo apt install python3-venv python3-pip python3-dev -y

python3 --version   # Atteso: Python 3.11.x o superiore

## 8.2 Creazione e attivazione

cd /opt/modbus/modbus-gateway

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate   # Il prompt mostrera' il prefisso (venv)

## 8.3 Installazione dipendenze

pip install --upgrade pip

pip install -r requirements.txt

pip list

| Libreria | Versione | Utilizzo nel progetto |
| --- | --- | --- |
| pymodbus | 3.x | Client/Server Modbus TCP — lettura/scrittura registri, binary splitting |
| mysql-connector-python | 8.x | Connessione e operazioni sul database MariaDB |
| flask | 3.x | API REST (se frontend attivo) |
| pyarmor | 9.x | Offuscamento del codice sorgente (capitolo 12) |

## 8.4 Verifica

python3 -c "import pymodbus; print('pymodbus:', pymodbus.__version__)"

python3 -c "import mysql.connector; print('mysql-connector: OK')"

deactivate

## 8.5 Troubleshooting

| Sintomo | Causa | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| python3-venv not found | Pacchetto non installato | sudo apt install python3-venv -y |
| Errore compilazione pip install | Header Python mancanti | sudo apt install python3-dev build-essential -y |
| externally-managed-environment | Install senza venv attivo | Attivare venv prima di pip install |
| ImportError su pymodbus dopo avvio | Percorso Python errato in systemd | Verificare ExecStart punti a venv/bin/python |

# 9. Creazione del servizio systemd

## 9.1 File unit

nano /opt/modbus/modbus-gateway/modbus-gateway.service

[Unit]

Description=Modbus TCP/IP Gateway Service

After=network-online.target mariadb.service

Wants=network-online.target

Requires=mariadb.service

[Service]

Type=simple

User=modbus

Group=modbus

WorkingDirectory=/opt/modbus/modbus-gateway

Environment=PYTHONUNBUFFERED=1

ExecStart=/opt/modbus/modbus-gateway/venv/bin/python main.py

Restart=no

RestartSec=10

StartLimitInterval=60

StartLimitBurst=5

StandardOutput=journal

StandardError=journal

SyslogIdentifier=modbus-gateway

NoNewPrivileges=true

PrivateTmp=true

[Install]

WantedBy=multi-user.target

| Direttiva | Valore | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| After / Requires | mariadb.service | Il servizio si avvia solo dopo rete e MariaDB operativi |
| User / Group | modbus / modbus | Il processo viene eseguito con utente modbus, non root |
| WorkingDirectory | /opt/modbus/modbus-gateway | Path relativi (config.ini, logs/) vengono risolti qui |
| ExecStart | venv/bin/python main.py | Percorso assoluto all'interprete Python del venv |
| Restart | no | Il supervisore interno di main.py gestisce i riavvii di Reader/Writer |
| RestartSec | 10 | Attesa 10s tra riavvii per evitare loop rapidi |
| NoNewPrivileges | true | Impedisce al processo di acquisire nuovi privilegi |

## 9.2 Installazione e avvio

sudo cp /opt/modbus/modbus-gateway/modbus-gateway.service /etc/systemd/system/

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable modbus-gateway

sudo systemctl start modbus-gateway

sudo systemctl status modbus-gateway

## 9.3 Comandi di gestione

| Operazione | Comando |
| --- | --- |
| Avvio | sudo systemctl start modbus-gateway |
| Arresto | sudo systemctl stop modbus-gateway |
| Riavvio | sudo systemctl restart modbus-gateway |
| Stato | sudo systemctl status modbus-gateway |
| Log in tempo reale | sudo journalctl -u modbus-gateway -f |

## 9.4 Supervisione automatica di Reader e Writer

Il modulo main.py include un supervisore interno (ModbusService) che ogni 5 secondi verifica che i thread ModbusReader e ModbusWriter siano attivi. Se un thread termina inaspettatamente, viene riavviato automaticamente dopo un backoff di 10 secondi, senza necessita' di riavviare l'intero servizio.

# 10. Creazione del database tramite script

## 10.1 Funzionamento di install_database.py

Lo script install_database.py esegue le seguenti operazioni in sequenza:

- Legge i parametri di connessione dal file config.ini.

- Verifica la connettivita' verso il server MariaDB.

- Crea il database se non esiste, con charset utf8mb4.

- Crea le tabelle: registers, command, history, current_state.

- Importa tutti i registri definiti in registers.json nella tabella registers.

- Esegue il bootstrap di current_state: inserisce tutti i registri con valore 0, poi sovrascrive con l'ultimo valore presente in history (se disponibile).

ℹ NOTA TECNICA Lo script install_database.py e' idempotente: puo' essere eseguito piu' volte senza perdita di dati. In caso di modifica a registers.json, rieseguire lo script per sincronizzare la tabella registers.

## 10.2 Esecuzione dello script

cd /opt/modbus/modbus-gateway

source venv/bin/activate

python install_database.py

## 10.3 Verifica delle tabelle create

mysql -u modbus -p modbus_db

SHOW TABLES;

-- Atteso: command, current_state, history, registers

SELECT COUNT(*) AS totale, accesso FROM registers GROUP BY accesso;

EXIT;

## 10.4 Schema delle tabelle

### Tabella: history (event store)

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT PK | Identificativo univoco del record |
| timestamp | TIMESTAMP | Data/ora dell'operazione (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP) |
| indirizzo_modbus | VARCHAR(32) | Indirizzo Modbus del registro |
| registro_robot | VARCHAR(32) | Nome simbolico del registro (es. GI2952) |
| descrizione | VARCHAR(255) | Descrizione testuale del registro |
| tipo_registro | VARCHAR(2) | Tipo: 'co' (Coil) o 'hr' (Holding Register 32-bit) |
| valore | DOUBLE | Valore letto o scritto |
| accesso | ENUM('ro','rw') | Tipo di accesso del registro |
| tipo_operazione | ENUM('READ','WRITE') | Origine del record: lettura ciclica o scrittura da comando |

### Tabella: current_state (stato corrente)

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| indirizzo_modbus | VARCHAR(32) PK | Identificativo primario del registro |
| registro_robot | VARCHAR(32) | Nome simbolico del registro |
| tipo_registro | VARCHAR(2) | Tipo: 'co' o 'hr' |
| valore | DOUBLE | Ultimo valore noto (aggiornato da Reader e Writer) |
| accesso | ENUM('ro','rw') | Tipo di accesso |
| timestamp | TIMESTAMP | Data/ora dell'ultimo aggiornamento (ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP) |

## 10.5 Errori comuni

| Messaggio | Causa | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| Access denied | Credenziali errate in config.ini | Verificare user, password e database in config.ini |
| Can't connect to server | MariaDB non in esecuzione | sudo systemctl start mariadb |
| FileNotFoundError: registers.json | File assente | Verificare che tutti i file siano stati trasferiti |
| ModuleNotFoundError: mysql.connector | Venv non attivo | source venv/bin/activate && pip install mysql-connector-python |

# 11. Configurazione dei registri Modbus (registers.json)

## 11.1 Struttura del file registers.json

Il file registers.json definisce tutti i registri Modbus che il gateway deve gestire. Ogni elemento dell'array JSON contiene i seguenti campi:

| Campo | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| registro | integer | Si' | Indirizzo Modbus del registro (es. 10000, 5500) |
| tipo_registro | string | Si' | Tipo: 'co' (Coil) o 'hr' (Holding Register 32-bit) |
| registro_robot | string | No | Nome simbolico usato dal robot/PLC (es. GI2952, M1404) |
| descrizione | string | No | Descrizione funzionale del registro |
| accesso | string | No | Tipo di accesso: 'ro' (sola lettura) o 'rw' (lettura/scrittura). Default: 'ro' |

## 11.2 Esempio di configurazione

[

{"registro":10000,"tipo_registro":"hr","registro_robot":"GI2952",

"descrizione":"Pz prodotti per stazione1","accesso":"ro"},

{"registro":10100,"tipo_registro":"hr","registro_robot":"GI3002",

"descrizione":"Programma da caricare staz.1 (valori 100-199)","accesso":"rw"},

{"registro":5500,"tipo_registro":"co","registro_robot":"M1404",

"descrizione":"Start/Stop produzione","accesso":"ro"},

{"registro":5550,"tipo_registro":"co","registro_robot":"M1454",

"descrizione":"Stazione caricata correttamente su staz.1","accesso":"rw"}

]

## 11.3 Mappa registri attuale

La configurazione attuale del progetto prevede i seguenti blocchi di registri:

| Blocco | Tipo | Indirizzi | Accesso | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GI2952-GI3001 | HR 32-bit | 10000 - 10098 (passo 2) | ro | Contatori, stati, programmi caricati, allarmi robot |
| GI3002-GI3051 | HR 32-bit | 10100 - 10198 (passo 2) | rw | Programmi da caricare su stazioni 1/2/3 e parametri ausiliari |
| M1404-M1453 | Coil | 5500 - 5549 | ro | Stato robot: Start/Stop, in marcia, stati binari |
| M1454-M1503 | Coil | 5550 - 5599 | rw | Comandi robot: stazione caricata, reset conteggi, comandi ausiliari |

## 11.4 Regole di accesso ro / rw

| Accesso | Lettura | Scrittura | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| ro (read-only) | Si' — dal Reader | No — scartata dal Writer | La cache del Reader non viene mai invalidata da eventi WRITE |
| rw (read-write) | Si' — dal Reader | Si' — via tabella command | Il Reader invalida la cache dopo ogni WRITE confermata dal Writer |

✔ SUGGERIMENTO In caso di modifica a registers.json, rieseguire install_database.py per sincronizzare la tabella registers e reinizializzare current_state.

# 12. Pulizia automatica della tabella history tramite cron

La tabella history e' un event store append-only: ogni lettura e ogni scrittura Modbus genera un record. Senza una politica di retention, la tabella cresce indefinitamente. Questo capitolo descrive la configurazione di un cron job che utilizza lo script clear_history.py per la pulizia automatica.

ℹ NOTA TECNICA A partire dalla versione 2.0 del gateway, la pulizia automatica della tabella history e' gestita esclusivamente tramite cron e lo script clear_history.py. Non viene utilizzato l'Event Scheduler di MariaDB.

## 12.1 Script clear_history.py — Panoramica

Lo script clear_history.py e' uno strumento autonomo di manutenzione con le seguenti modalita' di utilizzo:

| Opzione | Comportamento |
| --- | --- |
| --days N | Elimina i record piu' vecchi di N giorni (default: valore da config.ini) |
| --all | Tronca completamente la tabella (ATTENZIONE: irreversibile, richiede conferma interattiva) |
| --dry-run | Simula l'operazione senza eliminare: mostra quanti record verrebbero rimossi |
| --optimize | Esegue OPTIMIZE TABLE dopo la pulizia per recuperare spazio su disco |
| --stats | Mostra statistiche attuali della tabella (righe, dimensione, prima/ultima riga) ed esce |
| --config PATH | Specifica un percorso alternativo per config.ini (default: ./config.ini) |

## 12.2 Lettura parametri da config.ini

Lo script legge automaticamente i parametri di connessione e il valore di retention da config.ini. Aggiungere il parametro history_retention_days nella sezione [database] per definire il numero di giorni di retention di default:

[database]

host     = localhost

user     = modbus

password = modbus

database = modbus_db

base_table_in  = command

base_table_out = history

history_retention_days = 90   # giorni di retention per clear_history.py

ℹ NOTA TECNICA Il parametro history_retention_days e' letto SOLO da clear_history.py. Se il parametro non e' presente in config.ini, lo script usa il valore di default interno di 90 giorni.

## 12.3 Test manuale prima della configurazione cron

Prima di configurare il cron job, verificare il corretto funzionamento dello script con --dry-run e --stats:

cd /opt/modbus/modbus-gateway

source venv/bin/activate

# Visualizza statistiche attuali della tabella history

python clear_history.py --stats

# Simula la pulizia senza eliminare alcun record

python clear_history.py --days 90 --dry-run

# Esegui la pulizia effettiva con ottimizzazione

python clear_history.py --days 90 --optimize

## 12.4 Configurazione del cron job

### 12.4.1 Accedere al crontab dell'utente modbus

Il cron job deve essere configurato per l'utente modbus, lo stesso utente che esegue il servizio gateway:

# Accedere come utente modbus

sudo su - modbus

# Aprire il crontab dell'utente modbus

crontab -e

✔ SUGGERIMENTO Al primo accesso, crontab -e chiede di scegliere un editor. Selezionare nano (opzione 1) per semplicita' di utilizzo.

### 12.4.2 Configurazione raccomandata

Aggiungere le seguenti righe al crontab:

# ==============================================================

# PULIZIA AUTOMATICA TABELLA HISTORY - Modbus Gateway

# ==============================================================

# Variabili di ambiente

SHELL=/bin/bash

PATH=/opt/modbus/modbus-gateway/venv/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# Pulizia giornaliera alle 02:30 - elimina record piu' vecchi di 90 giorni

# Output rediretto al log applicativo

30 2 * * * cd /opt/modbus/modbus-gateway && /opt/modbus/modbus-gateway/venv/bin/python clear_history.py --days 90 >> /opt/modbus/modbus-gateway/logs/clear_history.log 2>&1

# Ottimizzazione mensile (primo giorno del mese alle 03:00)

# OPTIMIZE TABLE recupera spazio disco dopo pulizie accumulate

0 3 1 * * cd /opt/modbus/modbus-gateway && /opt/modbus/modbus-gateway/venv/bin/python clear_history.py --days 90 --optimize >> /opt/modbus/modbus-gateway/logs/clear_history.log 2>&1

⚠ ATTENZIONE Utilizzare sempre percorsi assoluti nel crontab. Le variabili PATH definite nel crontab non sempre vengono ereditate correttamente; specificare il path completo al Python del venv e' la pratica piu' sicura.

## 12.5 Sintassi cron — Riferimento rapido

| Campo | Valori validi | Esempi |
| --- | --- | --- |
| Minuto | 0-59 | 30 = alle :30 di ogni ora |
| Ora | 0-23 | 2 = alle ore 02:xx |
| Giorno del mese | 1-31 o * | 1 = il primo del mese, * = ogni giorno |
| Mese | 1-12 o * | * = ogni mese |
| Giorno della settimana | 0-7 (0=7=domenica) o * | 0 = ogni domenica, * = ogni giorno |

| Espressione | Quando viene eseguito |
| --- | --- |
| 30 2 * * * | Ogni giorno alle 02:30 |
| 0 3 1 * * | Il primo giorno di ogni mese alle 03:00 |
| 0 */6 * * * | Ogni 6 ore (00:00, 06:00, 12:00, 18:00) |
| 0 2 * * 0 | Ogni domenica alle 02:00 |

## 12.6 Verifica del cron job configurato

# Visualizzare il crontab attivo dell'utente modbus

crontab -l

# Verificare che il demone cron sia attivo

sudo systemctl status cron

# Monitorare i log cron di sistema per conferma esecuzione

sudo grep -i cron /var/log/syslog | tail -20

# Monitorare il log applicativo della pulizia

tail -f /opt/modbus/modbus-gateway/logs/clear_history.log

## 12.7 Modalita' operative di clear_history.py

Lo script esegue le DELETE in batch da 5.000 record per evitare lock prolungati sulla tabella durante il normale funzionamento del gateway. Il ciclo termina automaticamente quando non ci sono piu' record da eliminare.

# Schema interno del ciclo di eliminazione batch:

WHILE righe_eliminate == DELETE_BATCH_SIZE:

DELETE FROM history

WHERE timestamp < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL N DAY)

LIMIT 5000

# Il ciclo termina quando l'ultimo batch < 5000 righe

## 12.8 Monitoraggio dello spazio disco

# Dimensione tabella history

mysql -u modbus -p modbus_db -e \

"SELECT table_name, ROUND(data_length/1024/1024,2) AS data_MB,\

ROUND(index_length/1024/1024,2) AS index_MB, table_rows AS righe_stimate\

FROM information_schema.TABLES\

WHERE table_schema='modbus_db' AND table_name='history';"

# Spazio disco disponibile

df -h /

# Dimensione directory dati MariaDB

du -sh /var/lib/mysql/modbus_db/

## 12.9 Pulizia di emergenza

In caso di saturazione rapida dello storage, e' possibile eseguire una pulizia immediata senza attendere il cron:

cd /opt/modbus/modbus-gateway

source venv/bin/activate

# Verifica la situazione attuale

python clear_history.py --stats

# Pulizia aggressiva (7 giorni) con ottimizzazione

python clear_history.py --days 7 --optimize

# Svuotamento completo (ATTENZIONE: irreversibile, richiede conferma)

python clear_history.py --all

## 12.10 Troubleshooting cron e clear_history.py

| Sintomo | Possibile causa | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| Il cron non viene eseguito | Demone cron non attivo | sudo systemctl enable cron && sudo systemctl start cron |
| No output nel log clear_history.log | Percorso Python o script errato nel crontab | Testare manualmente il comando con source venv/bin/activate |
| ModuleNotFoundError nel log | Python del venv non usato nel crontab | Specificare il percorso assoluto: /opt/modbus/modbus-gateway/venv/bin/python |
| Errore di connessione DB | MariaDB non raggiungibile o credenziali errate | Verificare config.ini e testare con python clear_history.py --stats |
| Nessuna riga eliminata | Nessun record supera la soglia di retention | Normale; controllare con --stats che ci siano dati piu' vecchi di N giorni |
| Crescita illimitata nonostante il cron | history_retention_days non impostato in config.ini | Aggiungere history_retention_days = 90 in config.ini nella sezione [database] |
| OPTIMIZE TABLE molto lenta | Tabella di grandi dimensioni (GB) | Pianificare in finestra di manutenzione; la tabella rimane accessibile in lettura |

# 13. Offuscamento del codice sorgente con PyArmor

PyArmor offusca il codice sorgente Python trasformandolo in bytecode cifrato legato all'hardware della macchina target. Il file offuscato non e' eseguibile su altri hardware, proteggendo la proprieta' intellettuale.

I moduli da offuscare sono: logging_utils.py, main.py, modbus_client.py, modbus_reader.py, modbus_writer.py, register_config.py.

ℹ NOTA TECNICA install_database.py e clear_history.py NON vengono offuscati: sono script di installazione/manutenzione eseguiti manualmente, non parte del servizio in esecuzione continua.

## 13.1 Prerequisiti

cd /opt/modbus/modbus-gateway

source venv/bin/activate

pip install pyarmor

pyarmor --version

## 13.2 Ottenere il Machine ID del Raspberry Pi

Eseguire sul Raspberry Pi target (quello di produzione):

cd /opt/modbus/modbus-gateway

source venv/bin/activate

python -m pyarmor.cli.hdinfo

L'output mostra il Machine ID nella riga 'harddisk'. Esempio:

harddisk: "m8e3127c57cf415ab7beaaca0a0a92526"

⚠ ATTENZIONE Il Machine ID e' strettamente legato all'hardware del Raspberry Pi su cui viene eseguito il comando. Non eseguire questo comando su una macchina diversa da quella di produzione.

## 13.3 Offuscamento dei moduli

pyarmor gen -O dist -b m8e3127c57cf415ab7beaaca0a0a92526 \

logging_utils.py main.py modbus_client.py \

modbus_reader.py modbus_writer.py register_config.py

ls -la dist/

## 13.4 Deploy dei file offuscati

# Copia moduli offuscati

cp dist/logging_utils.py   /opt/modbus/modbus-gateway/logging_utils.py

cp dist/main.py            /opt/modbus/modbus-gateway/main.py

cp dist/modbus_client.py   /opt/modbus/modbus-gateway/modbus_client.py

cp dist/modbus_reader.py   /opt/modbus/modbus-gateway/modbus_reader.py

cp dist/modbus_writer.py   /opt/modbus/modbus-gateway/modbus_writer.py

cp dist/register_config.py /opt/modbus/modbus-gateway/register_config.py

# Copia runtime PyArmor (nome contiene hash univoco)

ls dist/ | grep pyarmor_runtime

cp -r dist/pyarmor_runtime_000000 /opt/modbus/modbus-gateway/

⚠ ATTENZIONE Non eliminare mai i file sorgente originali prima di aver conservato una copia di backup in una posizione sicura esterna al Raspberry Pi (repository Git, NAS aziendale). Il codice offuscato non e' recuperabile.

## 13.5 Verifica post-offuscamento

sudo systemctl restart modbus-gateway

sudo systemctl status modbus-gateway

sudo journalctl -u modbus-gateway -n 30 --no-pager

## 13.6 Troubleshooting

| Sintomo | Possibile causa | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| ImportError: cannot import 'pyarmor_runtime' | Directory runtime non copiata | Copiare dist/pyarmor_runtime_XXXXX/ in produzione |
| RuntimeError: protection license is invalid | Machine ID errato o hardware cambiato | Rigenerare con il Machine ID corretto del Raspberry Pi target |
| SyntaxError nei file .py offuscati | File copiati parzialmente o corrotti | Ripetere offuscamento e copia dei file |
| Servizio avviato ma nessuna lettura Modbus | Versione Python venv diversa da quella offuscata | Verificare che venv/bin/python corrisponda alla versione usata con pyarmor gen |

# 14. Tips & Tricks

## 14.1 Diagnostica di rete

ping -c 10 192.168.x.y

nc -zv 192.168.x.y 8001            # test porta Modbus

sudo tcpdump -i eth0 port 8001 -n -v  # cattura traffico Modbus

## 14.2 Log MariaDB

sudo tail -f /var/log/mysql/error.log

sudo journalctl -u mariadb -n 100 -f

mysql -u root -p -e "SHOW PROCESSLIST;"

## 14.3 Log systemd del servizio

sudo journalctl -u modbus-gateway -f              # live

sudo journalctl -u modbus-gateway -n 100 --no-pager

sudo journalctl -u modbus-gateway --since '1 hour ago'

sudo journalctl -u modbus-gateway -p err          # solo errori

tail -f /opt/modbus/modbus-gateway/logs/log.log   # log applicativo

## 14.4 Interrogare current_state e history dal DB

mysql -u modbus -p modbus_db

-- Stato attuale di tutti i registri rw

SELECT indirizzo_modbus, registro_robot, descrizione, valore, timestamp

FROM current_state WHERE accesso='rw' ORDER BY indirizzo_modbus;

-- Ultime 50 scritture

SELECT * FROM history WHERE tipo_operazione='WRITE' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 50;

-- Statistiche tabella history

SELECT COUNT(*) AS tot, tipo_operazione,

MIN(timestamp) AS prima, MAX(timestamp) AS ultima

FROM history GROUP BY tipo_operazione;

## 14.5 Inviare un comando di scrittura

Per inviare un comando di scrittura al gateway, inserire un record nella tabella command:

mysql -u modbus -p modbus_db

-- Scrivere il valore 150 nel registro 10100 (Programma staz.1)

INSERT INTO command (indirizzo_modbus, tipo_registro, valore_da_impostare)

VALUES ('10100', 'hr', 150);

-- Attivare il coil 5550 (Stazione caricata staz.1)

INSERT INTO command (indirizzo_modbus, tipo_registro, valore_da_impostare)

VALUES ('5550', 'co', 1);

-- Verificare che il comando sia stato consumato (tabella vuota = eseguito)

SELECT * FROM command;

ℹ NOTA TECNICA Il Writer elabora i comandi in ordine FIFO (per timestamp). I registri marcati 'ro' in registers.json vengono rifiutati e il record viene eliminato dalla coda con un log di errore.

## 14.6 Gestione permessi filesystem

ls -laR /opt/modbus/

sudo chown -R modbus:modbus /opt/modbus/

chmod 640 /opt/modbus/modbus-gateway/config.ini

## 14.7 Riavvio e verifica servizi

sudo systemctl restart mariadb

sudo systemctl restart modbus-gateway

sudo systemctl status mariadb modbus-gateway

sudo systemctl is-enabled mariadb modbus-gateway

df -h && du -sh /opt/modbus/modbus-gateway/logs/

## 14.8 Rotazione dei log applicativi

Il sistema di logging usa TimedRotatingFileHandler con rotazione giornaliera. La durata e' configurabile tramite retention_days in config.ini. Per operazioni manuali:

# Eliminazione log piu' vecchi di N giorni

find /opt/modbus/modbus-gateway/logs/ -name '*.log*' -mtime +30 -delete

# Compressione log storici

gzip /opt/modbus/modbus-gateway/logs/*.log.*

# 15. Troubleshooting generale

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| Servizio non si avvia dopo boot | MariaDB non ancora disponibile | Verificare After=mariadb.service nell'unit file |
| Connessione Modbus TCP rifiutata | Server Modbus spento o IP errato | Verificare ip e port in config.ini. Testare: nc -zv IP 8001 |
| ExceptionResponse dal server Modbus | Registro Modbus non valido o server in errore | Il Reader esegue binary splitting automatico; verificare registers.json |
| Nessun dato nella tabella history | Connessione DB o Modbus non riuscita | Verificare log: journalctl -u modbus-gateway -n 100 |
| Scrittura su registro ignorata dal Writer | Registro marcato ro in registers.json | Verificare campo accesso in registers.json e tabella registers |
| Crescita illimitata della tabella history | Cron job non configurato o non in esecuzione | Verificare capitolo 12: configurare clear_history.py in crontab |
| clear_history.py non viene eseguito da cron | Percorso Python errato o cron non attivo | Usare percorso assoluto al venv Python; verificare sudo systemctl status cron |
| SSH non raggiungibile dopo modifica IP | Nuovo indirizzo non raggiungibile | Accesso fisico con monitor HDMI per ripristino configurazione |
| ModuleNotFoundError all'avvio | ExecStart non punta al Python del venv | Verificare: ExecStart=/opt/modbus/modbus-gateway/venv/bin/python main.py |
| Codice offuscato non eseguibile | Machine ID errato o hardware cambiato | Rigenerare offuscamento con Machine ID corretto (capitolo 13) |
| Corruzione database dopo power failure | Transazione non completata | sudo mysqlcheck --auto-repair --all-databases -u root -p |
| Latenza elevata nelle letture Modbus | poll_interval troppo basso | Aumentare poll_interval in config.ini (es. da 0.1 a 0.5s) |
| Thread Reader/Writer riavviato frequentemente | Instabilita' connessione Modbus o DB | Verificare stabilita' rete; controllare log per causa specifica |

ℹ NOTA TECNICA Per problemi non elencati, raccogliere sempre il log completo: sudo journalctl -u modbus-gateway --no-pager > /tmp/modbus_log.txt In caso di richiesta di supporto tecnico, allegare il log e la versione di config.ini (oscurando le credenziali del database).